MEMORIU DE PREZENTARE

intocmit in conformitate cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice

„GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL”

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

## Denumirea lucrarii	CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE, CLADIRI CU

## FUNCTIUNI MIXTE SI SPATII VERZI , BRANSARI UTILITATI

## ,IMPREJMUIRI

## jud. CLUJ,com. Apahida, loc. Sannicoara FN

Beneficiar		: POP Vasile, CAMPEAN Teofil,

Proprietar teren         : POP Vasile, CAMPEAN Teofil,

Proiect nr. 		: 40/2020

Data elaborarii	: 11/2020

Proiectant		:S.C. ATELIER AIAS S.R.L.

1.2. Obiectul PUZ

Prin prezenta documentatie , se doreste reglementarea terenului alcatuit din trei parcele identificate prin numerele cadastrale 57175, 65137 si 65138. Se propune realizarea unui ansamblu de locuinte familiale, cladiri cu functiuni mixte, amenajarea spatiului verde, realizarea racordurilor si a bransamentelor la utilitati si imprejmuirea terenurilor.

Locuintele familiale vor fi cu 1 sau 2 apartamente ,avand, pivnita si spalatorie/uscatorie la subsol, bucatarie, camera de zi, baie la parter, 3 camere, baie si hol la etaj.

Cladirile cu functiuni mixte vor avea, la parter,  activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, terţiare, culturale, de învăţământ, de sănătate, de turism, alimentatie publica, farmacie, comert en gros si en detail, mall. La etaje , se permite , pe langa functiunile de la parter, si functiunea de locuire. La subsol si demisol, se vor realiza locuri de parcare pentru autoturisme.

Materialele folosite la finisaje vor fi astfel alese incat sa se integreze cat mai bine in arhitectura locala.

1.3. Surse documentare

- Planul Urbanistic General al comunei Apahida

- Incadrarea in Zona

- Extrase de Carte Funciara

- Certificat de urbanism

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

2.1. Evolutia zonei

Zona este caracterizata printr-o urbanizare rapida si haotica, lucru care a dus la disfunctionalitati, mai ales cu privire la circulatia auto si pietonala.

In consecinta, terenul beneficiarilor a ramas nefolosit. In prezent, intraga suprafata este inierbata.

2.2. Incadrarea in localitate

Zona studiata prin Planul Urbanistic Zonal se invecineaza cu strada Feroviarilor la est, zona industriala privata aflata la nord, aerodromul Dezmir la sud si proprietatile private si capatul strazilor Aviatorilor si Meteor la vest. Accesul pe parcele se realieaza din strazile Aviatorilor, Meteor si Feroviarilor.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Terenul este preponderent plat. Pe teren nu exista exploatatii agricole, copaci,amenajari sau cladiri, intreaga suprafata fiind inierbata

2.4. Circulatia  rutiera

In prezent, accesul auto se realizeaza prin trei cai: strazile Aviatorilor si Meteor la vest si strada Feroviarilor la est.Atat strada Aviatorilor cat si strada Meteor sunt strazi infundate, terminadu-se la limita parcelelor studiate. Strazile un sunt modernízate, toate trei avand strat de uzura compus din pietris compactat.

2.5. Ocuparea terenurilor

Zona functionala aferenta P.U.Z. are o suprafata de 8900.00mp si este compusa din terenurile identificate prin numerele cadastrale 57175, 65137, 65138. Tot terenul  studiat inierbat inierbat si liber de constructii. In prezent, exista o linie aeriana electrica de medie tensiune ce strabate terenul de la vest la est.

2.6. Echiparea edilitara

2.6.1. - Alimentarea cu apa

In prezent , exista retea edilitara de apa pe strazile adiacente parcelelor.

2.6.2. - Canalizare - menajera.

In prezent , exista retea edilitara de canalizare pe strazile adiacente parcelelor.

2.6.3.- Canalizarea  pluviala.

In prezent , exista retea edilitara de canalizare pluviala pe strazile adiacente parcelelor.

2.6.4. - Alimentarea cu caldura.

Nu exista retea  publicade alimentare cu caldura in zona. Incalzirea spatiilor se va realiza

prin centrale termice pe gaz.

2.6.5. - Alimentarea cu energie electrica.

In prezent , exista retea edilitara de curent pe strazile adiacente parcelelor, precum si o linie eléctrica aeriana de medie tensiune care strabate terenul de la vest la est(se va ingropa).

2.6.6. - Alimentarea cu gaz.

In prezent , exista retea edilitara de gaz pe strazile adiacente parcelelor.

2.7. Probleme de mediu

Functiunile propuse sunt compatibile cu reglementarile impuse de PUG

Apahida, terenul fiind deja situat in UTR Le7-zona de locuire si functiuni complementare. Zona studiata este inconjurata la est si vest de locuinte familiale, la nord cu zona industriala si la sud cu aerodromul Dezmir.

La construirea cladirilor si la amenajarea incintei se interzice  utilizarea materialelor

toxice  sau poluante.

2.8. Optiuni ale populatiei

Strategia de dezvolatare locala include extinderea, modernizarea zonei virane in concordanta cu potentialul terenurilor si doleantele proprietarilor si investitorilor.

Documentatiile de urbanism avizate releva optiunea administratiei locale de organizare urbanistica a zonei aferente UTR - urilor studiate prin P.U.Z. in sensul respectarii proprietatilor private si a obiectivelor vizate de beneficiari, cu conditia organizarii circulatiei interioare si extinderea echiparii edilitare, prioritati care sunt stabilite prin P.U.G. aprobat.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Terenul este preponderent plat. Pe teren nu exista exploatatii agricole, copaci,amenajari sau cladiri, intreaga suprafata fiind inierbata.

Parcelele studiate permit dezvoltarea ansambului pe doua axe principale(nord-sud si est-vest). De asemenea, este pozibila rezolvarea disfunctioalitatilor circulatiei auto din zona, prin prelungirea si conectarea celor 3 strazi existente.

3.2. Prevederi ale P.U.G.

Zona este amplasata partial in intravilanul localitatii Sannicoara (majoritatea terenului) si in extravilanul localitatii Dezmir (partea dinspre sud, adiacenta aerodromului.).

In prezent ,nu exista documentatii urbanistice pe cele 3 terenuri . Terenul studiat este, in present, teren viran aflat in partial UTR Le7- zona de locuire si functiuni complementare(majoritatea terenului, inclus in intravilanul localitatii Sannicoara, la nord) si in zona verde (terenul aflat in extravilanul localitatii Dezmir, de la sud).

Suprafata minima a unei parcele ,daca se propune o locuinta unifamiliala pe aceasta, este ,in prezent,  de 350.00mp si front minim de 12m. Se impune o retragere de 5m fata de aliniament, 5m fata de limita posterioara a parcelei, 2m fata de o limita laterala si 3m fata de limita opusa.Se permite realizarea locuintelor unifamiliale si familiale cu doua unitati locative precum si fuctiuni complementare. Regimul maxim de inaltime este de S(D)+P+1+M. Terenul cuprins in extravilanul localitatii Dezmir(in partea de sud a zonei studiate) este incadrat ca spatiu verde.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Din lipsa spatiilor verzi in zona, se propune  amenajarea ca spatiu verde a zonei aflate in extravilanul localitatii Dezmir(la sud).

Prin parcelarea propusa, s-a urmarit realizarea unor curti inierbate cat mai mari , suprafata inierbata totala a terenului constituind mai mult de 40% din totalul terenului.

3.4. Modernizarea circulatiei

- Circulatia stradala

Accesul auto si pietonal se realizeaza, in prezent , prin strazile Aviatorilor, Feroviarilor si Meteor. Pentru a fluidiza traficul in zona, se propune prelungirea strazii Aviatorilor pana la intersectia acesteia cu strada Feroviarilor(se propune un profil de 9m latime).

De asemenea, se propune unirea strazii Meteor cu strada Aviatorilor printr-un drum cu profil de 8m , avand orientarea nord-sud.

Drumurile propuse prin PUZ(profil 1 si 2) vor fi destinate circulatiei auto si pietonale, avand o latime totala de 9.00m respectiv 8.00m. Drumul va fi construit cu infrastructura corespunzatoare, se vor prelungi retelele edilitate si va fi asfaltat.

- Parcaje

Spatiul de circulatii auto va fi asfaltat iar parcarile vor fi realizate din dale din beton inierbate.

Pentru unitatile locative , se vor asigura minim 1,5 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa.  Pentru celelalte functiuni , se va asigura un loc de parcare la 200mp.

- Circulatii pietonale

S-au propus doua trotuare de 1m latime fiecare de-a lungul drumului propus de la est la vest.Pentur dumul propus cu orientare nord-sud , se propune un trotuar cu latime de 1m. Accesul auto si pietonal se face prin strazile Aviatorilor, Meteor si Feroviarilor.

- Sistematizarea verticala

Regimul maxim de inaltime, pentru UTR M este de (1-3S)+D+P+4E, inaltimea maxima, masurata in cel mai inalt punct nu va depasi 15m.

Regimul maxim de inaltime, pentru UTR Liu este S)+D+P+2E

Inaltimea maxima, masurata in cel mai inalt punct nu va depasi 15m.  Inaltimea la cronisa va fi de maxim 12m.

3.5. Zonificarea teritoriului, bilant teritorial

- Parcela studiata are o suprafata de 8900.00mp.

Se propune impartirea terenului in 3 unitati teritoriale de referinta: ona de functiuni mixte M, zona de locuinte individuale si semicolective Liu  si zona de spatii verzi V.

Terenul aflat in U.T.R. M va fi impartit in doua parcele (de 2116mp si 1592mp) iar pe fiecare se va realiza cate o cladire cu functiuni mixte, avand parcari auto la demisol, functiuni tertiale la parter is locuire la etaje.

Terenul aflat in U.T.R. Liu va fi impartit in 7 parcele.Pe parcélele de la nord , se vor realiza locuinte unfiamiliale pe parcele cu suprafata mínima de 350mp. Pe parcela de la sud se va amplasa o locuinta familiala cu doua unitati locative, avand o spurafata de minim 700mp.

Conform P.U.G. , zona studiata se afla partial, in U.T.R. Le7-locuire si funtiuni complementare  (7932mp)  si in U.T.R. aferent spatiului verde (968mp).

Prin P.U.Z. , tereunul va fi impartit in U.T.R. M-zona cu functiuni mixte (4524mp) , U.T.R. Liu -zona de locuinte individuale si semicolective (3408mp) si U.T.R. V -zona de spatiu verde(968mp-nu se mofica)

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

3.6.1. - Alimentarea cu apa

Cladirile vor fi racordate in mod obligatoriu la toate retelele edilitare. Se vor prelungi retelele edilitare  pe sub drumurile propuse.

3.6.2. - Canalizare - menajera.

Cladirile vor fi racordate in mod obligatoriu la toate retelele edilitare. Se vor prelungi retelele edilitare  pe sub drumurile propuse.

- Canalizarea  pluviala.

Cladirile vor fi racordate in mod obligatoriu la toate retelele edilitare. Se vor prelungi retelele edilitare  pe sub drumurile propuse.

3.6.3. - Alimentarea cu caldura.

Fiecare cladire se va incalzi cu centrala termica pe gaz .

3.6.4. - Alimentarea cu energie electrica.

Cladirile vor fi racordate in mod obligatoriu la toate retelele edilitare. Se vor prelungi retelele edilitare  pe sub drumurile propuse.

3.8. Obiective de utilitate publica

Pentru fluidiarea traficului, se propune prelungirea strazii Aviatorilor pana la strada Feroviarilor. De asemenea , se propune un drum cu latime de 8m care sa faca legatura intre strada Meteor si Strada Aviatorilor. Se propune amenajarea spatiului verde din partea de sud a terenului studiat, in vederea folosirii acestuia de catre public.

4. CONCLUZII

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se reglementeaza realizarea  ansamblului de locuinte, cladiri cu functiuni mixte si spatii verzi  in  conformitate cu P.U.G. al comunei Apahida si a certificatului de urbanism nr. 1033 din 16.12.2020  eliberat de Primaria Apahida.

Arh. Radu BOIERU