STUDIU GEOTEHNIC

REPARAȚIE CAPITALĂ – REFACERE ZONĂ AFECTATĂ

A DRUMULUI DE ACCES ÎN URMA ALUNECĂRII DE TEREN DE PE

STRADA ȘCOLII, SAT DEZMIR, JUDEȚUL CLUJ

| Beneficiar |  |  | COMUNA APAHIDA, JUDEȚUL CLUJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborator |  |  | S.C. VEXILLUM S.R.L. SATU MARE |

# FOAIE DE PREZENTARE

| Denumirea obiectivului de investiție | STUDIU GEOTEHNIC REPARAȚIE CAPITALĂ – REFACERE ZONĂ AFECTATĂ A DRUMULUI DE ACCES ÎN URMA ALUNECĂRII DE TEREN DE PE STRADA ȘCOLII, SAT DEZMIR, JUDEȚUL CLUJ |  |
| --- | --- | --- |
| Faza de proiectare | Studiu geotehnic |  |
| Amplasament | str. Școlii, loc. Dezmir, com. Apahida, jud. Cluj |  |
| Beneficiar | PRIMĂRIA APAHIDA |  |
| Elaborator | S.C. VEXILLUM S.R.L. str. Ganea nr. CG 20, ap. 28, Satu Mare 440239, jud. Satu Mare, România tel. +40 740 326 511 contact@vexillum.ro |  |
| Data | septembrie 2025 |  |

- pagină intenționat lăsată liberă -

# CUPRINS

FOAIE DE PREZENTARE	i

CUPRINS	iii

LISTĂ DE SEMNĂTURI	iv

1.	GENERALITĂŢI	6

1.1.	Cadrul geomorfologic	6

1.2.	Date geologice generale	6

1.3.	Date hidrografice și climatice	7

1.6.	Condiții referitoare la vecinătăți	9

1.7.	Încadrarea obiectivului în “zone de risc” (Lege 575– secţiunea v – zone de risc natural)	9

2.	PREZENTAREA INFORMAȚIILOR GEOTEHNICE	10

2.1.	Metode de investigare a terenului	10

2.2.	Stratificația terenului	10

2.3.	Apa subterană	12

3.        CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI	12

4.	DOCUMENTE DE REFERINŢĂ	14

FISE SINTETICE ALE FORAJELOR..................................…..…………………………………………………..……..15

FISE PENETRĂRI DINAMICE GRELE..............................…..………………………………………………………..21

PLANȘA 1 - Coloane stratigrafice..........................................…..………………………………………………...…26

PLANȘA 2 - Plan amplasare foraje……….....…….....................................……………………………………...…27

PLANȘA 3 - Plan încadrare in zonă……….……………....................................………………………………...…28

# LISTĂ DE SEMNĂTURI

COLECTIV DE ELABORARE

ing. Antoniu BODNARIUC

- pagină intenționat lăsată liberă -

STUDIU GEOTEHNIC

Privind terenul de fundare pentru

REPARAȚIE CAPITALĂ – REFACERE ZONĂ AFECTATĂ

A DRUMULUI DE ACCES ÎN URMA ALUNECĂRII DE TEREN DE PE

STRADA ȘCOLII, SAT DEZMIR, JUDEȚUL CLUJ

Amplasamentul studiat se afla în zona central-sudică a localității Dezmir. Tema studiului este determinarea caracteristicilor terenului pentru refacerea zonei afectate în urma alunecării de teren de pe strada Școlii.

Studiul geotehnic are aceeași semnificație cu „Raport privind investigarea terenului”,  întocmit conform SR EN 1997-2:2008.

- GENERALITĂŢI

  - Cadrul geomorfologic

Din punct de vedere geomorfologic, relieful localității Dezmir face parte din unitatea deluroasă a Depresiunii Transilvaniei. Amplasamentul cercetat este situat în zona central sudică a localității, pe un teren cu înclinare generală de aproximativ 17% pe direcția NV-SE.

Fig. 1 Încadrarea amplasamentului în localitatea Dezmir

  - Date geologice generale

Amplasamentul cercetat corespunde din punct de vedere geologic zonei marginale a Bazinului Transilvaniei, în apropierea contactului dintre aceasta și formațiunile Munților Apuseni de Nord. Succesiunea sedimentară în arealul cercetat debutează cu depozite tortoniene, alcătuite din argile marnoase, gresii și tufuri, urmate de depozite sarmatiene, formate din marne, tufuri, nisipuri și pietrișuri. Acestea sunt acoperite de formațiuni pannoniene, dominate de argile marnoase și nisipuri. Succesiunea sedimentară se încheie cu depozite pleistocene, de terasă, care apar insular, formate din nisipuri și pietrișuri.

Fig. 2 Harta geologica a regiunii (Harta geologica a Romaniei, sc. 1:200000, foaia Cluj)

  - Date hidrografice și climatice

Bazinul hidrografic al localității Dezmir aparține râului Someșul Mic.

Din punct de vedere climatic, judeţul se încadrează în zona continental moderată de deal. Vânturile suflă din sector estic şi au o medie de 3,1m/s. Evoluţia temperaturii aerului este tipic continentală cu maxima în luna iulie şi minima în luna ianuarie. Cantitatea de precipitaţii, depăşeşte în general media pe ţară. Temperatura medie anuală este de 8,3°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de 18,9°C. Valorile medii ale precipitaţiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogată în precipitaţii – iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai secetoasă – februarie, cu media de 20mm. Vânturile dominante bat din sectorul vestic şi înregistrează schimbări ale direcţiei de la vară la iarnă, cu intensificări orientate vest – est. Adâncimea maximă de îngheţ, conform STAS 6054-1977, este de 0.80-0.90m.

Fig. 3 Zonarea teritoriului Romaniei după adâncimea maximă de îngheț (STAS 6054/1977).

  - Zona seismică de calcul

Conform normativului P100/1-2013, amplasamentul cercetat se caracterizează printr-o valoare a acceleraţiei terenului ag=0,10g și  o perioadă de colţ Tc=0,7s. Zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului s-a luat în funcţie de intervalul mediu de recurenţă (al magnitudinii) IMR=225 ani.

Fig. 4 Zonarea teritoriului Romaniei - valori de varf ale acceleratiei terenului pentru cutremure

in intervalul mediu de recurenta IMR=100ani (P100/1-2013)

Fig. 5 Zonarea teritoriului Romaniei – perioada de control (colt), Tc a spectrului de raspuns (P100/1-2013)

  - Stabilitatea terenului.

Amplasamentul prezintă înclinare generală de aproximativ 17% pe direcția NV-SE. Terenul prezintă semne de instabilitate ce au dus la afectarea structurii rutiere a străzii Școlii. Este necesară realizarea unei expertize geotehnice, pentru a putea delimita cu precizie zona afectată de alunecări și pentru a putea dimensiona structurile de sprijin necesare. De asemenea, este necesară instituirea unui program de monitorizare geotehnică a deplasărilor, atât prin metode topografice, cât și prin realizarea de foraje echipate inclinometric, pentru a verifica dacă deplasările nu afectează și construcțiile învecinate.

  - Condiții referitoare la vecinătăți

Amplasamentul este situat într-o zonă populată cu imobile de locuit.

  - Încadrarea obiectivului în “zone de risc” (Lege 575– secţiunea v – zone de risc natural)

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, în interiorul cărora există un potențial de producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane.

| Localitate | Cutremure de pământ |  | Inundaţii |  | Alunecări de teren |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr de locuitori | Intensitatea seismică MSK | pe curs de apă | pe torenţi | Potențial de producere |  |
|  |  |  |  |  | primara | reactivata |
| Apahida | 10.072 | 6 | da | - | - | Ridicat |

  - Categoria geotehnică – cf.  normativ NP074-22.

| Condiţii de teren | Apa subterană | Categoria de importanţă | Zona seismică | Vecinătăţi | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terenuri dificile | Fără epuismente | Normală | ag= 0,10 | Risc moderat |  |
| 6 pct. | 1 pct | 3 pct | 1 pct | 3 pct | 14 pct. |

Risc geotehnic: 		moderat.

Categoria geotehnică: 	2.

- PREZENTAREA INFORMAȚIILOR GEOTEHNICE

  - Metode de investigare a terenului

Cercetările de teren corespund prevederilor Normativului NP 074-2022, conform categoriei geotehnice rezultate şi cuprind: observații pe amplasament, foraje geotehnice și penetrări dinamice grele poziția fiecărei lucrări fiind redată în planul amplasare foraje (planşa nr.2).

Forajele geotehnice au fost executat în luna august 2025 cu o instalatie de foraj mecanizat, rotativ, în uscat, netubat, cu diametrul sapei de foraj de 120mm. Penetrările dinamice grele au fost executate cf. SR-EN ISO 22476-2; tip penetrare DPH, cu o instalație Geotool Vk.

  - Stratificația terenului

Pe baza a 6 foraje geotehnice executate pe amplasament, a 5 penetrări dinamice grele, executate cf. SR-EN ISO 22476-2, precum şi a materialului de arhivă, s-a pus în evidentă următoarea stratificație caracteristică:

Foraj F1 – (±0.00m = CTN)

Strat 1c     ±0.00 – 0.30m – Sol vegetal

Strat 3     -0.30 – 6.00m – Argilă prăfoasă cafenie, consistentă, contractilă, activă, cu lentile de nisip saturat și fragmente de rocă (tuf, gresie)

Foraj F2 – (±0.00m = CTA = cotă drum)

Strat 1    ±0.00 – 0.10m – Asfalt

Strat 1a     -0.10 – 1.00m – Umplutură – nisip cu pietriș cenușiu

Strat 3     -1.00 – 6.00m – Argilă prăfoasă cafenie, consistentă, contractilă, activă, cu lentile de nisip saturat și fragmente de rocă (tuf, gresie).

Foraj F3 – (±0.00m = CTA = cotă drum)

Strat 1    ±0.00 – 0.10m – Asfalt

Strat 1a     -0.10 – 1.50m – Umplutură – nisip cu pietriș cenușiu

Strat 2     -1.50 – 2.10m – Argilă prăfoasă negricioasă, moale

Strat 3     -2.10 – 8.00m – Argilă prăfoasă cafenie, consistentă, contractilă, activă, cu lentile de nisip saturat și fragmente de rocă (tuf, gresie).

Strat 4     -8.00 – 10.00m – Argilă prăfoasă cafeniu închisă, vârtoasă fragmente de rocă (tuf, gresie).

Foraj F4.2 – (±0.00m = CTA = cotă drum)

Strat 1    ±0.00 – 0.25m – Asfalt

Strat 1a     -0.25 – 1.50m – Umplutură – nisip cu pietriș cenușiu

Strat 2a     -1.50 – 3.00m – Argilă prăfoasă negricioasă, moale

Strat 3     -3.00 – 8.00m – Argilă prăfoasă cafenie, consistentă, contractilă, activă, cu lentile de nisip saturat și fragmente de rocă (tuf, gresie).

Strat 3a     -8.00 – 14.00m – Argilă prăfoasă cafenie, moale-consistentă, contractilă, activă, cu lentile de nisip saturat și fragmente de rocă (tuf, gresie).

Strat 5     -14.00 – 15.00m – Argilă marnoasă cenușie, vârtoasă

Foraj F5.1 – (±0.00m = CTN)

Strat 1c     ±0.00 – 0.80m – Sol vegetal

Strat 3     -0.80 – 6.00m – Argilă prăfoasă cafenie, consistentă, contractilă, activă, cu lentile de nisip saturat și fragmente de rocă (tuf, gresie)

Foraj F5.2 – (±0.00m = CTA = cotă drum)

Strat 1    ±0.00 – 0.06m – Asfalt

Strat 1a     -0.06 – 1.00m – Umplutură – nisip cu pietriș cenușiu

Strat 1b     -1.00 – 2.30m – Umplutură – nisip prăfos cafeniu, foarte afânat

Strat 2a     -2.30 – 4.70m – Argilă prăfoasă negricioasă, consistentă, contractilă, activă

Strat 3     -4.70 – 8.00m – Argilă prăfoasă cafenie, consistentă, contractilă, activă, cu lentile de nisip saturat și fragmente de rocă (tuf, gresie).

Strat 3a     -8.00 – 13.80m – Argilă prăfoasă cafenie, moale-consistentă, contractilă, activă, cu lentile de nisip saturat și fragmente de rocă (tuf, gresie).

Strat 5     -13.80 – 15.00m – Argilă marnoasă cenușie, vârtoasă

Notă: Forajele F4.1 și F5.3 nu au putut fi executate din lipsa accesului pe amplasament.

  - Apa subterană

Apa subterană a fost interceptată în forajele executate sub formă de infiltrații, la cote cuprinse între -1.50m (zona F3) și -8.00m (zona F4.2, F5.2). Ape de infiltrație pot să apară la orice nivel, în special în perioadele bogate în precipitații, apariția acestora fiind favorizată de prezența lentilelor de nisip în pachetul argilos.

# CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Amplasamentul cercetat este acoperit de un complex antropic/vegetal (strat 1, 1a, 1b, 1c) cu grosimi între  0.30m (zona F1) și 2.30m (zona F5.2), sub care a fost interceptat un strat de argilă prăfoasă negricioasă, moale (strat 2 – zona F3), consistentă (strat 2a – zona F4.2, F5.2) cu grosimi între 0.60m (zona F3) și 2.40m (zona F5.2). următorul strat interceptat a fost cel de  Argilă prăfoasă cafenie, consistentă, contractilă, activă, cu lentile de nisip saturat și fragmente de rocă (tuf, gresie) (strat 3), cu grosimi între 3.30m (zona F5.2) și 5.90m (zona F3). Forajele F1, F2 și F5.1 s-au încheiat în acest strat. În forajul F3, urmează un strat de Argilă prăfoasă cafeniu închisă, vârtoasă fragmente de rocă (tuf, gresie) (strat 4), în care s-a încheiat forajul.

În forajele F4.2 și F5.2, sub stratul 3 apare un strat de  Argilă prăfoasă cafenie, moale-consistentă, contractilă, activă, cu lentile de nisip saturat și fragmente de rocă (tuf, gresie) (strat 3a), cu grosimi între 5.80m (zona F5.2) și 6.00m (zona F4.2). Ultimul strat interceptat a fost cel de Argilă marnoasă cenușie, vârtoasă, în care s-au încheiat forajele F4.2 și F5.2.

Complexul format din stratele 2 și 2a, fiind dominat de argile cu lentile de nisip, cu infiltrații de apă în stratele nisipoase, favorizează apariția fenomenelor de instabilitate. De asemenea, în perioadele bogate în precipitații există riscul ca infiltrațiile de apă să își crească semnificativ debitul, antrenând particule minerale din teren.

Ținând cont de morfologia terenului si de stratificația acestuia, o soluție de consolidare de suprafață a drumului existent (zid de sprijin de greutate, gabioane etc) nu este suficientă pentru a asigura stabilitatea versantului.

Se recomandă:

- Realizarea unei expertize geotehnice pe un teritoriu determinat de expert, pentru a putea contura cu precizie corpul alunecării de teren și pentru a putea adopta măsurile necesare stabilizării acesteia.

- Realizarea unei ridicări topografice de detaliu pe întreg versantul (din vârful acestuia și până în bază) pe toată lungimea străzii Școlii, pentru a putea fi utilizată la realizarea de secțiuni geologice prin teren.

- Instituirea unui program preliminar de monitorizare a versantului prin metode topografice, pentru a observa deplasările imediate.

- Realizarea unui sistem de puțuri drenate cu descărcare gravitațională la debușee sigure, pentru a prelua apele de infiltrație. Înainte de realizarea acestui sistem de drenaj se va verifica în ce măsură drenarea apei din teren va afecta imobilele existente în amonte și în aval de drum.

Soluțiile necesare pentru stabilizarea alunecării de teren se vor stabili pe baza expertizei geotehnice.

- CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR DUPĂ MODUL DE COMPORTARE LA SĂPARE

Conform normativului Ts/1-93, stratele se încadrează după cum urmează:

Strat  1a – Umplutură – nisip cu pietriș cenușiu. Categorie de teren mijlociu, II, nr. crt. 17.

Strat  1b – Umplutură – nisip prăfos cafeniu, foarte afânat. Categorie de teren mijlociu, I, nr. crt.1.

Strat  1c – Sol vegetal. Categorie de teren ușor, I, nr. crt.3.

Strat  2 – Argilă prăfoasă negricioasă, moale, contractilă, activă. Categorie de teren tare, II, nr. crt. 21.

Strat 2a – Argilă prăfoasă negricioasă, consistentă, contractilă, activă. Categorie de teren tare, II, nr. crt.21.

Strat 3 – Argilă prăfoasă cafenie, consistentă, contractilă, activă, cu lentile de nisip saturat și fragmente de rocă (tuf, gresie). Categorie de teren tare, II, nr. crt.21.

Strat 3a – Argilă prăfoasă cafenie, moale-consistentă, contractilă, activă, cu lentile de nisip saturat și fragmente de rocă (tuf, gresie). Categorie de teren tare, II, nr. crt.21.

Strat 4 – Argilă prăfoasă cafeniu închisă, vârtoasă fragmente de rocă (tuf, gresie). Categorie de teren tare, II, nr. crt.21.

Strat 5 – Argilă marnoasă cenușie, vârtoasă. Categorie de teren foarte tare, II, nr. crt.29.

- DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

| SR EN ISO 14688/1-2004 | Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere. |
| --- | --- |
| SR EN ISO 14688/2-2005 | Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare. |
| SR EN 1997/1-2004 | Eurocode 7: Proiectarea geotehnică. Partea1: Reguli generale. |
| SR EN 1997/2-2007 | Eurocode 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului. |
| SR EN ISO 22476/2-2006 | Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică. |
| STAS 1709/1-90 | Adâncimea de îngheț în complexul rutier |
| STAS 1709/2-90 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ |
| NP123:2010 | Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi |
| NP124-2010 | Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere |
| STAS 1913/1-82 | Teren de fundare. Determinarea umidităţii. |
| STAS 1913/3-76 | Teren de fundare. Determinarea densităţii pământurilor. |
| STAS 1913/4-86 | Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. |
| STAS 1913/5-85 | Teren de fundare. Determinarea granulozităţii. |
| STAS 2914-84 | Terasamente – Condiții tehnice generale de calitate |
| STAS 3300/1-85 | Teren de fundare. Principii generale de calcul. |
| STAS 3300/2-85 | Teren de fundare. Calculul de fundare în cazul fundării directe. |
| STAS 6054-77 | Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României. |
| STAS 8942/1-89 | Teren de fundare. Determinarea compresibilităţii pământurilor prin încercarea în edometru. |
| STAS 8942/2-82 | Teren de fundare. Determinarea rezistenţei pământurilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directă. |
| NP 074-2014 | Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”. |
| NP 112-2014 | Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă. |
| P100-1/2006 | Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri. |
| Ts/1-93 | Încadrarea pământurilor după săpături. |

CLUJ-NAPOCA 							ÎNTOCMIT

Septembrie 2025	 		           	    	 ing. Antoniu BODNARIUC